农业节水灌溉技术
　

任瑞芳
　

　

今年春季以来，我省大部分地区持续干旱，对秋作物生长影响很大，全面推行农业节水抗旱技术势在必行。
一、田间地面灌水技术。改土渠为防渗渠输水灌溉，可节水20％左右。在习惯大水漫灌或大畦大沟灌溉的地方，推广宽畦改宽窄畦，长畦改短畦，长沟改短沟，控制田间灌水量，提高灌水的有效利用率，是节水灌溉行之有效的措施。
二、管灌。即管道输水灌溉，是把低压管道埋设地下或铺设地面，将灌溉水直接输送到田间。常用的输水管多为硬塑管或软塑管。该技术具有投资少、节水、省工、节地和节省能耗等优点。与土渠输水灌溉相比，管灌一般可省水30％～50％。
三、微灌技术。有微喷灌、滴灌、渗灌及微管灌等。将灌溉水加压、过滤，经各级管道和灌水器具灌水于作物根际附近。微灌属于局部灌溉，只湿润部分土壤。对部分密播作物适宜。
微灌技术的节水效益更显著。与地面灌溉相比，可节水80％～85％。微灌可以与施肥结合，利用施肥器将可溶性的肥料随水施入作物根区，及时补充作物需要的水分和养分，增产效果好。目前，微灌一般应用于大棚栽培和高产高效经济作物栽培。
四、喷灌技术。该技术是将灌溉水加压，通过管道，由喷水嘴将水喷洒到灌溉土地上。喷灌是目前大田作物较理想的灌溉方式，与地面输水灌溉相比，喷灌一般能节水50％～60％。但喷灌所用管道需要压力高，设备投资较大，能耗较大，目前多在高效经济作物或经济条件好、生产水平较高的地区应用。
五、关键时期灌水。在水资源紧缺的条件下，应选择作物一生中对水最敏感、对产量影响最大的时期灌水，如禾本科作物拔节初期至抽穗期和灌浆期至乳熟期，棉花花铃期和盛花期，大豆的花芽分化期至盛花期等。在关键时期灌水可提高灌溉水的有效利用率。
